SIMULADOR DE MAQUINA SIMPLEZ

--------------------------------

1. Introduccin.

----------------

El  propsito del simulador de mquina simplez es permitir

al alumno programar, ver la memoria y la ejecucin de un programa

en un ordenador ficticio : el Simplez.

La  realizacin  de  este programa fue  propuesta  por  el

profesor  de  la asignatura de Fundamentos  de  los  Ordenadores,

de la Escuela Tcnica Superior de Ingenieros de Telecomunicacin,

Martin  Llamas  en  Marzo de 1992.  El diseo  del  programa  fue

ideado por mi y por Mariano Hermida. La codificacin del programa

fue  hecha por m en Turbo C 2.0.  Este simulador se  complementa

con  un ensamblador externo programado por Mariano Hermida y  por

mi en Turbo Pascal 6.0.

En este manual se da por supuesto que el alumno conoce los

comandos  y modo de funcionamiento de un ordenador  Simplez.

1.1. Representacin numrica en el simulador de Simplez.

--------------------------------------------------------

En  el simulador de Simplez se ha elegido como sistema  de

representacin  numrica  por  defecto,   el  sistema  octal.  La

representacin  decimal  se  indica  anteponiendo  la  barra   de

divisin  (  /  ) antes del nmero.  Esto rige  tambin  para  la

introduccin  de  valores  y direcciones en cualquier  lugar  del

simulador.  Es  decir,  si  introduce la  sentencia  LD  100,  el

simulador  interpreta  cargar  al acumulador el contenido  de  la

posicion 64 decimal.  Para cargar la posicion 100  decimal,  debe

introducir LD /100 o bien LD 144.  En cualquiera de los dos casos

en  la linea de programa se visualiza LD /100 y en  el  contenido

octal ver 1144.

2. Ventanas.

------------

El  simulador  de  mquina Simplez est  compuesto  por  7

ventanas :  Programa,  memoria, acumulador, contador de programa,

monitor, teclado e informes.

Las ventanas de programa,  memoria,  acumulador y contador

de programa son de entrada/salida.  Las de monitor e informes son

solamente  de  salida.

En  principio  el  simulador  le situa en  la  ventana  de

programa.  Para cambiar de ventana utilice la combinacin Control

Derecha y Control izquierda.

Las modificaciones realizadas en las ventanas de  programa

y memoria se actualizan automticamente en las dems.

Para obtener ayudas pulse F1.

Para salir del programa pulse F10.

2.1. Ventana de Programa.

-------------------------

Mediante  la  ventana  de  programa  puede  introducir  un

programa en la mquina Simplez.  En principio,  esta introduccin

se har introduciendo el cdigo octal correspondiente al  comando

completo  que se desea.  Si desea introducir un programa mediante

su  codificacin en cdigo mnemnico especifique el parmetro  /N

en la llamada al programa.

Para   moverse  a  lo  largo  del  programa/memoria  puede

utilizar las telcas del cursor arriba, abajo y avance y retroceso

de pgina.  Las teclas de derecha e izquierda le permiten cambiar

entre los modos de introduccion octal y mnemnico.

Los  programas  pueden grabarse y cargarse de nuevo en  el

simulador.  Para ello utilice las teclas F2 para grabar y F3 para

cargar un programa.

La ejecucin de un programa en Simplez puede realizarse de

dos maneras :  de la habitual, es decir, todo el programa seguido

o  paso  a paso.  La ejecucin normal se selecciona  mediante  la

tecla  F9.  De  esta forma el programa se ejecuta linea  a  linea

hasta que se llega a una orden de HALT. Tambien puede interrumpir

la  ejecucin pulsando ESC.  Todas las modificaciones de  memoria

que realice el programa sern visualizadas automticamente en las

ventanas precisas.

Mediante  la  ejecucin  paso  a  paso  puede  seguir   la

evolucin de un programa con precisin.  Para entrar en este modo

de  ejecucin pulse F8.  Una vez en este modo,  en la ventana  de

programa,  la  siguiente linea a ejecutar se visualizar en video

inverso.  Si desea visualizar otra porcin de programa que la que

est en pantalla puede utilizar las teclas del cursor.  De  nuevo

las modificaciones se visualizan automticamente y ESC interrumpe

la ejecucin.

Una  ejecucin interrumpida puede continuarse pulsando  de

nuevo  F8    F9,  no  necesariamente  la  misma  que  inici  la

ejecucin.  Es decir, una ejecucion paso a paso puede continuarse

de  corrido,  y  una ejecucin normal interrumpida  puede  seguir

ejecutndose paso a paso.

Por ltimo, ni al iniciar la ejecucin ni al terminarla el

contador de programa se pone a cero. Por ello, para CP deber ser

actualizado a mano siempre que sea necesarrio.

2.2. Ventana de memoria.

------------------------

El  propsito  de la ventana de memoria es  visualizar  el

contenido de la memoria de la manera mas amplia.  En esta ventana

se visualizan simultneamente 50 posiciones de memoria.

En  la  parte  izquierda  de  la  ventana  se  muestra  la

direccin  de  la  primera posicin de memoria  de  la  linea.  A

continuacin  est el contenido en octal y ms a la  derecha,  la

representacion en cdigo ASCII cuando sta tiene sentdio.

De nuevo el movimiento por esta ventana se realiza con las

teclas del cursor.

2.3. Ventana de Acumulador.

---------------------------

En  esta  ventana se visualiza el contenido  del  registro

acumulador.  La  modificacin  del mismo se  realiza  simplemente

introduciendo el valor que se quiere situar en AC.

2.4. Ventana del Contador de Programa.

--------------------------------------

Al  igual  que  la anterior,  esta  ventana  visualiza  el

contenido de un registro :  el CP. Para modificarlo introduzca el

nmero  que desea que contenga.  Recuerde que para introducir  el

nmero en decimal debe anteponer la barra ( / ).

2.5. Ventana de teclado.

------------------------

En   esta  ventana  se  visualizan  los  valores  de   las

posiciones  de memoria 510 y 511,  correspondientes al puerto  de

estado y de entrada del teclado.

2.6. Ventana de Informes.

-------------------------

Esta  ventana se utiliza para informar de que  un  proceso

determinado est teniendo lugar.

2.7. Ventana de monitor.

------------------------

Esta  ventana simula un monitor de velocidad  lenta.  Para

visualizar  un carcter en l debe ponerlo en el puerto de salida

que  est en la posicin de memoria 509.  ste se visualizar  en

seguida.  Recuerde  que el monitor es lento,  por lo tanto,  para

escribir  caracteres  en  l debe tener en cuenta  el  puerto  de

estado,  que est en la direccin de memoria 508 y que indica  si

el monitor est preparado o no para recibir un carcter.

Juan Otero Lojo

Pontevedra, 1 de Abril 1992.