PAK-68	MC68020 Turboruuvikortti:

Adapterikortti, jolla 68010 tilalle laitetaan 68020 (ja 68881/68882 FPU)

vaatii koneen, jossa on ennestaan:

-MC68000/MC68HC000/HD63000/MC68010  DIP/DIL kannassa. (tyyppeja muitakin)

-Tuki 68010 prosessorille (loop mode, 8byte Exeption Stack)

EI kay seuraaviin koneisiin ilman lisamuutostoita:

Atari ST260/520/Mega-ST* 			-kannan asennus,Rom vaihto

Atari ST520+/1040				-lisaksi mekaaninen muutos

Atari 1040STE					-hyvin hankalaa (PLCC-cpu)

Apple Macintosh 128K/512K ('vanha Macci')	-vaatii hw-muutoksia

MVME101/MVME110 pohjaiset VME-laitteet		-pitaa tehda 64pin-valikaapeli

Testattu seuraavissa koneissa:

Apple MacSE			c't 12/88 modi	-Toimii vain 7.83MHz

Apple MacSE			c't 1/90 modi	-Toimii 15.66 MHz

Amiga 500	vanhat rommit			-MC68020RC20E ei toimi

Amiga 500	1.3 rommit	Degicel ohjelma	-toimii ,(muutoksin <14.2 Mhz)

Amiga 1000			Degicel ohjelma	-<21MHz yksilosta riippuen

Corvus CC512	UCSD-Pascal	-toimii 8MHz

DSSECPUA1/B1 ja DSSDEBUG	EI muutoksia	-toimii 8-21MHz

Atari ST520	TOS 1.4/020	kannan vaihto	-toimii

Atari ST520+	Minix-ST 1.1 c't3/88 softamodI	-toimii TOS68020'lla (8MHz)

Atari ST520	RTOS/UH  2.0 c't8/87 softamodi	-toimii

EXORMACS	MACSBUG		EI muutoksia	-toimii (8MHz)

Hinnat LVV0 ellei toisin mainittu

Osat	Vsto	TYYPPI		KPL	A	YHT  19.12.90	26.3.91

Z	PAK68			200	200	200

Z	PUK68			100	100	100

IC1	M	MC68020RC12	*1	790	790	760/16E 450/RP20E

IC2	M	MC68881RC12	(*1)	540	540	510/16B	488/16B

ICPUK	M	MC68HC000P8	 1	-	-		60

IC3	M	SN74LS90N	*1	6.15	12.3

IC4,5	M	MC74F74		*2	6.25	12.5

IC6,7	M	MC74F08N	*2	4.75	9.50

IC8	M	MC74F10N		4.75	4.75

IC13	M	MC74F04N		4.75	4.75

IC9,10	M	MC74F32N	*2	4.75	9.50

IC11	M	SN74LS125AN		5.75	5.75

KANTA14 D	113-93-314	*11 	1.40	15.4

D	510-93-114-13-061	30.0	30.0

D	510-93-068-10-031	25.0	25.0

X1	D	350-10-164 	*2	21	42 PIIKKIRIMA

(X2,X3	D	803-93-050-10-001 *2)	21	42

D	110-92-964	*3	6.40	19.20

j1,j2-5	D	310-91-132	1	5.20	5.20

CB	S	1C20Z5U104M050B	*9	0.65	5.85

CB	S	499D105		*3	1.10	3.30

Q1	K	KVE1100-12.50	*1	49.50	49.50

K	KVE1100-16.00	(*1)	49.5

K	KVE1100-20.00	(*1)	49.5

K	KVE1100-24.00	(*1)	49.5

PUK osia	MC14052BP	2	2.80	5.60

RN1,2	7*4k7 sip	*2	DALE		7 kpl 4.7K vastusverkko

______________________________________________________________

yhteensa ilman vastusverkkoja			1932.1/2327.83 -570 1362

yhteensa ilman vastusverkkoa ja liittimia X2,X3	1890.1/2277.22

mista voi tinkia: IC2 flotari(520) pois		1458.5/1757.22

IC2 kanta ei valttamaton jos  IC2'a		1433.5/1727.11

Q1  pois,korotellaan koneen vauhdilla		1384.0/1667.47

(esim 7.14 tai 8MHz), J2 seka j4 jumpperoidaan. 1368.6/1649.16

14PIN kannat pois(vain ammattilaiset)

(X2,X3 tarpeen vain MEM-68 liittamiseksi korttiin osta kun ostat MEM68)

IC5 ja IC4 voivat olla SN74LS74 tyyppisia jos yli 16MHz ei ole tarpeen.

mem-68 lisays: 0.5M muistilla

zmem68		1		150

zpak-mem68	1		 50

msn74ls20	1		  5

310-91-632	4	6.40 	 25.60

YCXk581000p-10l	4	140	560

110-91-164	2	6.40	 12.80

-------------------------------------

803.40 980/

muutamia lisaohjeita:

kayta ehdottomasti CMOS-piirien kasittelyssa maadoitettua tyoalustaa,ja

kasittele piireja koteloista, ala johtimista seuraavat tyokalut on syyta

yhdistaa tyo-alustaan taipuisilla johdoilla:

juottimen karki, IC-asennustyokalut , tinarulla , sivuleikkurit, laatikko,

josta komponentit otetaan (voi vuorata esim pahvirasian alumiinifoliolla).

X2 ja X3 leikataan liitinrimoista ns. Stanley l. mattoveitsella

esim leikkuulaudalla tai muulla kovalla pinnalla (juotospiikit ylospain)

lado ja juota (halvimmat) matalat komponentit ensin:

kannat, vastusverkot, kerkot ,

X1 'sta juotetaan paksummat piikit, rimat tulevat juotospuolelle, jolloin ne

pitaa juottaa komponenttipuolelta kasin aseta 1kpl 64pin kanta suojaamaan

ohuempia piikkeja ,silla ne eivat kesta kovakouraista kasittelya.

IC1 kanta on paras tapa varmistua komponenttipuolesta

(komponenttien asettelu piirrokset komponenttipuolella)

IC1: Ei mene kantaansa nurinpain (vasaraa ei saa kayttaa)

IC2: katso tarkkaan pinnan 1 merkki piirilevyssa, ja aseta kanta oikeinpain

IC1,IC2 tulee asettaa paikalleen aivan viimeiseksi kun kaikki muut

komponentit on asennettu ja juotettu paikoilleen.

Huom!

MC68020RCxx on PGA versio kullatuin piikein ja keraamisin rungoin

MC68020RPxx on PGA versio tinatuin piiekin ja muovisin rungoin

MC68020RC/RP	on saatavissa eri nopeusversioina:

PAK-68 kortti on testattu versioilla 12,16ja 20.

MEM-68 (saatavilla 1990Q1) testattu 21MHz vauhdilla (35ns Rammeilla)

MC68020RC12E	8.00-12.5|MC68020RC16E	8.00-16.6|MC68020RC20E	12.5-20.0

MC68020RC25E	12.5-25.0|XC68020RC33E	16.0-33.3|

MC68881RC	on saatavissa seuraavina nopeusversioina:

XC68881RC12A	4.00-12.5|MC68881RC16A	4.00-16.6|MC68881RC20A	8.0-20.0

MC68881RC12B	8.00-12.5|MC68881RC12B	8.00-16.6|MC68881RC20B	12.5-20.0

XC68881RC25E	8.00-25.0|MC68881RC33E	8.00-33.3

MC68882RC 	on saatavissa seuraavina nopeusversioina:

MC68882RC16	8.00-16.6|MC68882RC20	12.5-20.0|MC68882RC25A	12.5-25.0

XC68882RC33	16.0-33.3|XC68882RC40	16.0-40.0

JOS komponentteja ajetaan ALI-tai YLInopeudella, voivat ne tuhoutua, ja

vastuu on "kuljettajan", ei valmistajan, maksaja on kuljettaja.

Hinnoittelusta:

EDICTA	ESD	FIELD

PAK68		-	-	200	PELKKA KORTTI

PAK68		150DEM	-	602.1	rakennussarja ilman prosessoreita

PAK68		750DEM	-	1932	12/16MHz rakennussarja taydellinen

PAK68		-	1100DEM	3300	12/16MHz VALMIS

PUK68		-	-	100	PELKKA KORTTI

PUK68		-	69DEM	-	VALMIS

PAKMEM			39DEM	150	RAM-Kortti 512K muistilaajennus 32bit

PAKMEMPAL		10DEM	50	RAM-kortin PAL piiri

TOS020		-	197DEM	500	6 EPROM 27C256

TOS020		-	30DEM	150	Diskette (prommien sisalto tietueina)

MC68000P8	-	20DEM	35.50

Hinnat koskevat yhden kappaleen ostoeria, yhteisostoilla saadaan hinnat

putoamaan siten, etta 6kpl erissa hinnat ovat noin 15% halvempia

FIELD OY toimittamissa sarjoissa on kaytetty ehdottoman ensiluokkaisia

komponentteja, samoja, joita suomen teollisuus kayttaa, ja se nostaa hintoja

hieman.

valmiiksikootun hinnanmuodostus:

osat 			1932/2327.71

kokoonpano		906.60/1091.57

testaus ja koeajo	462/556.63

YHTEENSA		3300/3975.90