SuperVGA modes numbers by video card

------------------------------------

The following is a list of SuperVGA chipset manufacturers and BIOS mode

numbers for the standard SuperVGA video modes.

=============================================================================

VESA

----

Width       Height      Colors

-----       ------      ------

0x102         800          600          16

0x104        1024          768          16

0x106        1280         1024          16

0x100         640          400         256

0x101         640          480         256

0x103         800          600         256

0x105        1024          768         256

0x107        1280         1024         256

0x10D         320          200      32,768

0x110         640          480      32,768

0x113         800          600      32,768

0x116        1024          768      32,768

0x119        1280         1024      32,768

0x10E         320          200      65,536

0x111         640          480      65,536

0x114         800          600      65,536

0x117        1024          768      65,536

0x11A        1280         1024      65,536

0x10F         320          200  16,777,216

0x112         640          480  16,777,216

0x115         800          600  16,777,216

0x118        1024          768  16,777,216

0x11B        1280         1024  16,777,216

The following modes are added by the Universal VESA VBE. In the VBE 2.0

specs, the vendor will be able to extend the mode numbering scheme, so this

will be upwardly compatible anyway.

0x11C         640          350         256

0x11D         640          350      32,768

0x11E         640          400      32,768

0x11F         640          350      65,536

0x120         640          400      65,536

0x121         640          350  16,777,216

0x122         640          400  16,777,216

AX=4F02 BX=MODE

=============================================================================

CIRRUS 5422

-----------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x58          800          600          16      CL-GD 5422

0x5D         1024          768          16      CL-GD 5422

0x6C         1280         1024          16      CL-GD 5422

0x5F          640          480         256      CL-GD 5422

0x5C          800          600         256      CL-GD 5422

0x60         1024          768         256      CL-GD 5422

0x66          640          480      32,768      CL-GD 5422

0x67          800          600      32,768      CL-GD 5422

0x6F          320          200      65,536      CL-GD 5422

0x64          640          480      65,536      CL-GD 5422

0x65          800          600      65,536      CL-GD 5422

0x70          320          200  16,777,216      CL-GD 5422

0x71          640          480  16,777,216      CL-GD 5422

AX=MODE

=============================================================================

ACUMOS

------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x58          800          600          16      AVGA1

0x5D         1024          768          16      AVGA1

0x5E          640          400         256      AVGA1

0x5F          640          480         256      AVGA1

0x5C          800          600         256      AVGA1

AX=MODE

=============================================================================

AHEAD

-----

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x71 or 0x6A  800          600          16      A, B

0x74         1024          768          16      A, B

0x60          640          400         256      A, B

0x61          640          480         256      A, B

0x62          800          600         256      A, B

0x63         1024          768         256      B

AX=MODE

=============================================================================

AL2101

------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x2B          800          600          16      AL2101

0x30         1024          768          16      AL2101

0x36         1280         1024          16      AL2101

0x29          640          400         256      AL2101

0x2A          640          480         256      AL2101

0x2C          800          600         256      AL2101

0x31         1024          768         256      AL2101

0x37         1280         1024         256      AL2101

0x40          320          200      65,536      AL2101

0x42          640          400      65,536      AL2101

0x43          640          480      65,536      AL2101

0x44          800          600      65,536      AL2101

AX=MODE

=============================================================================

ATI

---

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x54          800          600          16      18800 up

0x55         1024          768          16      18800-1 up

0x61          640          400         256      18800 up

0x62          640          480         256      18800 up

0x63          800          600         256      18800 up

0x64         1024          768         256      28800 up

0x72          640          480      32,768      28800-4 (15 bit DAC)

0x73          800          600      32,768      28800-4 (15 bit DAC)

0x75          640          480  16,777,216      28800-5 (24 bit DAC)

AX=MODE

=============================================================================

CHIPS & TECH

------------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x70 or 0x6A  800          600          16      451 up

0x72         1024          768          16      452 up

0x78          640          400         256      451 up

0x79          640          480         256      452 up

0x7B          800          600         256      453

0x7E         1024          768         256      453

AX=MODE

=============================================================================

EVEREX

------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x02          800          600          16      all

0x20         1024          768          16      Ev629, Ev678

0x21         1280         1024          16      Ev629, Ev678

0x13          640          350         256      all

0x14          640          400         256      all

0x30          640          480         256      Ev629, Ev678

0x31          800          600         256      Ev629, Ev678

0x32         1024          768         256      Ev629, Ev678

0x62h         320          200      32,768      Viewpoint TC

0x71h         640          480      32,768      Viewpoint TC

0x77h         640          480  16,777,216      Viewpoint TC

AX=0x70 BL=MODE

=============================================================================

GENOA

-----

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x79 or 0x6A  800          600          16      GVGA

0x5F         1024          768          16      GVGA

0x5B          640          350         256      GVGA

0x7E          640          400         256      GVGA

0x5C          640          480         256      GVGA

0x5E or 0x6C  800          600         256      GVGA

AX=MODE

Other Genoa boards are based on the Tseng ET3000 and ET4000 chipsets and

use standard Tseng video mode numbers.

=============================================================================

MXIC

----

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x55          800          600          16      MXIC

0x56         1024          768          16      MXIC

0x57          640          350         256      MXIC

0x58          640          400         256      MXIC

0x59          640          480         256      MXIC

0x5A          800          600         256      MXIC

0x5B         1024          768         256      MXIC

AX=MODE

=============================================================================

NCR

---

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x58          800          600          16      77C20,21,22E

0x5D         1024          768          16      77C20,21,22E

0x67         1280         1024          16      77C22E

0x5E          640          400         256      77C20,21,22E

0x5F          640          480         256      77C20,21,22E

0x5C          800          600         256      77C20,21,22E

0x62         1024          768         256      77C22E

0x6A         1280         1024         256      77C22E

0x70          640          480      32,768      77C22E (15 bit DAC)

0x71          800          600      32,768      77C22E (15 bit DAC)

0x78          640          480      65,536      77C22E (15/16 bit DAC)

0x79          800          600      65,546      77C22E (15/16 bit DAC)

AX=MODE

=============================================================================

OAK TECH

--------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x52          800          600          16      OTI-037C up

0x56         1024          768          16      OTI-067 up

0x58         1280         1024          16      OTI-067 up

0x53          640          480         256      OTI-067 up

0x54          800          600         256      OTI-067 up

0x59         1024          768         256      OTI-077

0x5B          640          400      32,768      OTI-077 (15 bit DAC)

0x5C          640          480      32,768      OTI-077 (15 bit DAC)

AX=MODE

=============================================================================

PARADISE

--------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x58          800          600          16      pVGA1A,WDC90Cxx

0x5D         1024          768          16      WDC90Cxx

0x64         1280         1024          16      WDC90C31

0x5E          640          400         256      pVGA1A,WDC90Cxx

0x5F          640          480         256      pVGA1A,WDC90Cxx

0x5C          800          600         256      WDC90C1x,WDC90C3x

0x60         1024          768         256      WDC90C3x

0x62          640          480      32,768      WDC90C3x (15 bit DAC)

0x63          800          600      32,768      WDC90C3x (15 bit DAC)

AX=MODE

=============================================================================

PRIMUS

------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x2A          800          600          16      P2000

0x30         1024          768          16      P2000

0x36         1280         1024          16      P2000

0x2C          640          400         256      P2000

0x2D          640          480         256      P2000

0x2B          800          600         256      P2000

0x31         1024          768         256      P2000

0x37         1280         1024         256      P2000

0x42          640          350      32,768      P2000 (15 bit DAC)

0x43          640          400      32,768      P2000 (15 bit DAC)

0x44          640          480      32,768      P2000 (15 bit DAC)

0x45          800          600      32,768      P2000 (15 bit DAC)

AX=MODE

=============================================================================

REALTEK

-------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x1F          800          600          16      RT 3106

0x21         1024          768          16      RT 3106

0x2A         1280         1024          16      RT 3106

0x25          640          400         256      RT 3106

0x26          640          480         256      RT 3106

0x27          800          600         256      RT 3106

0x28         1024          768         256      RT 3106

0x37         1280         1024         256      RT 3106

AX=MODE

=============================================================================

S3 VESA compatible Modes

------------------------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x102         800          600          16      86c911 up

0x104        1024          768          16      86c911 up

0x106        1280         1024          16      86c801 up

0x101         640          480         256      86c911 up

0x103         800          600         256      86c911 up

0x105        1024          768         256      86c911 up

0x107        1280         1024         256      86c801 up

0x110         640          480      32,768      86c801 up

0x111         640          480      65,536      86c801 up

0x114         800          600      65,536      86c801 only

0x117        1024          768      65,536      86c801 only

0x11A        1280         1024      65,536      86c928 only

0x112         640          480  16,777,216      86c801 up

Acclerated modes:

-----------------

0x202         800          600          16      86c911 up

0x204        1024          768          16      86c911 up

0x208        1280         1024          16      86c911 up

0x201         640          480         256      86c911 up

0x203         800          600         256      86c911 up

0x205        1024          768         256      86c911 up

0x301         640          480      32,768      86c911 up

0x210         640          480      32,768      86c801 up

0x211         640          480      65,536      86c801 up

0x214         800          600      65,536      86c928 only

0x21A        1280         1024      65,536      86c928 only

0x212         640          480  16,777,216      86c801 up

0x220         640          480   24/32 bit      86c928 only

0x221        1024          768   24/32 bit      86c928 only

0x222        1280         1024   24/32 bit      86c928 only

AX=0x4F02 BX=MODE

=============================================================================

TRIDENT

-------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x5B          800          600          16      8800,8900

0x5F         1024          768          16      8800,8900

0x5C          640          400         256      8800,8900

0x5D          640          480         256      8800,8900

0x5E          800          600         256      8900

0x62         1024          768         256      8900

0x74          640          480      32,768      8900

0x76          800          600      32,768      8900

0x75          640          480      65,536      8900

0x77          800          600      65,536      8900

AX=MODE

=============================================================================

TSENG

-----

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x29          800          600          16      ET3000,ET4000

0x37         1024          768          16      ET3000,ET4000

0x3D         1280         1024          16      ET4000

0x2D          640          350         256      ET3000,ET4000

0x2F          640          400         256      ET4000

0x2E          640          480         256      ET3000,ET4000

0x30          800          600         256      ET3000,ET4000

0x38         1024          768         256      ET4000

AX=MODE

ET4000 with 15/16 and 24 bit DAC's

----------------------------------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x2D          640          350      32/64k      ET4000 (15/16 bit DAC)

0x2F          640          400      32/64k      ET4000 (15/16 bit DAC)

0x2E          640          480      32/64k      ET4000 (15/16 bit DAC)

0x30          800          600      32/64k      ET4000 (15/16 bit DAC)

0x2DFF        640          350      16 mil      ET4000 (24 bit DAC)

0x2FFF        640          400      16 mil      ET4000 (24 bit DAC)

0x2EFF        640          480      16 mil      ET4000 (24 bit DAC)

AX=0x10F0 BL=MODE

AX=0x10F2 BL = 01h  Set 15 bit HiColor mode

02h  Set 16 bit HiColor mode

ET4000 with SS24 24 bit DAC (SpeedStar 24)

------------------------------------------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x2E          640          480  16,777,216      ET4000 (24 bit DAC)

AX=0x10E0 BL=MODE

ET4000 with SS24 24 bit DAC (Genoa 7900)

----------------------------------------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x3E          640          480  16,777,216      ET4000 (24 bit DAC)

AX=0x10F0 BL=MODE

=============================================================================

VIDEO7

------

Width       Height      Colors      Chip

-----       ------      ------      ----

0x62          800          600          16      V7VGA

0x65         1024          768          16      V7VGA

0x66          640          400         256      V7VGA

0x67          640          480         256      V7VGA

0x69          800          600         256      V7VGA

0x6A         1024          768         256      V7VGA

AX=0x6F05 BL=MODE

=============================================================================

References:

-----------

Richard Wilton: Programmer's Guide to PC & PS/2 Video Systems.

Microsoft Press 1987. ISBN 1-55615-103-9

Richard F. Ferraro: Programmer's guide to the EGA and VGA cards 2nd ed.

Addison-Wesley 1990. ISBN 0-201-57025-4

George Sutty and Steve Blair: Advanced Programmers Guide to the EGA/VGA.

Brady Books 1988. ISBN 0-13-729039-X

Jake Richter & Bud Smith: Graphics Programming for the 8514/A.

M&T Books 1990. ISBN 1-55851-074-5

Jake Richter: Power Programming... The IBM XGA.

MIS Press 1992. ISBN 1-55828-127-4

S3 Software Development Kit, version 2.02

John Bridge's VGAKIT52.

(Simtel: vga/vgakit52.zip)

Finn Thoegersen's VGADOC2.ZIP

(Simtel: vga/vgadoc2.zip)

+------------------------------------------+-------------------------------+

| Kendall Bennett                          | Internet:                     |

| RMIT Advanced Computer Graphics Centre   | kjb@citri.edu.au              |

| CITRI Building, 723 Swanston Street      | rcskb@minyos.xx.rmit.oz.au    |

| Carlton Victoria 3053 AUSTRALIA.         |                               |

+------------------------------------------+-------------------------------+